Bạn là kỹ sư phần mềm kiêm kỹ sư thiết kế điện. Hãy tiếp tục phát triển dự án Ultimate Cable Sizing Tool theo kiến trúc:

- Google Apps Script chạy Web App.

- Google Sheet quản lý toàn bộ dữ liệu.

- Không dùng Netlify, GitHub, Supabase hoặc máy chủ riêng.

- Website phải chạy tốt trên điện thoại.

- Dữ liệu kỹ thuật phải đọc động từ Google Sheet, hạn chế viết cứng trong mã.

## Google Sheet hiện có

Spreadsheet ID:

1TD2JsMVwRk0KXUCPbtRiKF4UePzfyiw5LX5FKzJwlHU

Các sheet:

- CableData

- CableCatalog

- TemperatureFactor

- GroupingFactor

- ConduitCatalog

- Settings

- Projects

- ChangeLog

- Dashboard

## Cấu trúc Apps Script

Dự án gồm:

- Code.gs

- Index.html

- Styles.html

- JavaScript.html

- appsscript.json

## Chức năng hiện tại

- Nhập tải 1 pha hoặc 3 pha.

- Nhập công suất, điện áp, cosφ, hiệu suất, chiều dài.

- Chọn cáp đồng hoặc nhôm.

- Chọn cách điện PVC hoặc XLPE.

- Hiệu chỉnh dòng theo nhiệt độ và số mạch đi chung.

- Tính dòng tải và dòng thiết kế.

- Tính sụt áp.

- Tự đề xuất cáp đơn hoặc từ 2 đến 6 tuyến cáp song song.

- Đề xuất cỡ ống luồn.

- Lưu kết quả vào CableData.

- Ghi nhật ký vào ChangeLog.

- Đọc danh mục cáp, hệ số và tham số từ Google Sheet.

## Yêu cầu phát triển tiếp

### 1. Quản lý tuyến cáp

Bổ sung:

- Danh sách các tuyến cáp đã lưu.

- Tìm kiếm theo mã tuyến, tên tải, dự án hoặc tủ nguồn.

- Mở lại một bản ghi để tính lại.

- Sửa bản ghi.

- Nhân bản tuyến.

- Không xóa vật lý; dùng trạng thái Hủy.

- Khi sửa phải tăng số phiên bản.

- Lưu đầy đủ lịch sử thay đổi vào ChangeLog.

### 2. Thuật toán chọn cáp

Cải tiến lựa chọn phương án theo thứ tự:

- Đạt dòng tải hiệu chỉnh.

- Đạt giới hạn sụt áp.

- Số tuyến song song ít nhất.

- Tổng tiết diện cáp nhỏ nhất.

- Ưu tiên tiết diện thông dụng.

- Cảnh báo khi dòng giữa các tuyến có thể không cân bằng.

Hiển thị tối thiểu 3 phương án:

- Phương án kinh tế.

- Phương án ít tuyến.

- Phương án dự phòng tốt.

Ví dụ:

2 × Cu/XLPE 4×240 mm² + PE

Phải hiển thị:

- Dòng mỗi tuyến.

- Dòng cho phép mỗi tuyến.

- Dòng cho phép tổng.

- Sụt áp V và %.

- Hệ số sử dụng cáp.

- Số lượng ống.

- Cỡ ống.

- Tổng tiết diện kim loại dẫn điện.

### 3. Chọn MCCB

Bổ sung:

- Đề xuất dòng định mức MCCB.

- Kiểm tra điều kiện:

Ib ≤ In ≤ Iz

Trong đó:

- Ib: dòng thiết kế.

- In: dòng định mức MCCB.

- Iz: dòng cho phép của cáp.

Cho phép quản lý danh mục MCCB trong sheet mới BreakerCatalog.

Các cột đề xuất:

- Hãng

- Dòng định mức

- Số cực

- Icu

- Loại

- Hoạt động

### 4. Dây PE và trung tính

Tự đề xuất:

- Tiết diện dây PE.

- Tiết diện dây trung tính.

- Cho phép chọn trung tính 50%, 100% hoặc tự động.

- Cho phép cấu hình quy tắc PE trong sheet Settings.

### 5. Ống luồn và máng cáp

Bổ sung:

- Tính diện tích chiếm chỗ của toàn bộ dây.

- Chọn số lượng ống song song.

- Tỷ lệ lấp đầy thực tế.

- Cảnh báo khi vượt giới hạn.

- Thêm sheet CableTrayCatalog.

- Đề xuất máng cáp theo tỷ lệ lấp đầy cấu hình.

### 6. Giao diện

Thiết kế chuyên nghiệp, rõ ràng, dùng tốt trên điện thoại:

- Thanh điều hướng dưới màn hình.

- Các tab:

  - Tính toán

  - Tuyến cáp

  - Danh mục

  - Cài đặt

- Có trạng thái đang tải.

- Có thông báo thành công và lỗi.

- Có bảng kết quả responsive.

- Có chế độ sáng và tối.

- Không sử dụng thư viện ngoài nếu không cần thiết.

### 7. Dashboard

Bổ sung dashboard đọc từ Google Sheet:

- Tổng số tuyến cáp.

- Tổng chiều dài.

- Tổng chiều dài theo tiết diện.

- Tổng số tuyến theo dự án.

- Tuyến có sụt áp cao.

- Tuyến chưa được duyệt.

- Tuyến đang thi công.

- Khối lượng cáp Cu và Al ước tính.

### 8. Xuất báo cáo

Bổ sung:

- Xuất PDF cho một tuyến cáp.

- Xuất bảng tổng hợp CSV.

- In phiếu tính chọn cáp.

- Báo cáo phải có:

  - dự án;

  - thông số tải;

  - công thức;

  - kết quả;

  - phương án đề xuất;

  - cảnh báo kỹ thuật;

  - người lập;

  - thời gian lập.

### 9. Bảo mật và ổn định

- Không dùng token bí mật ở frontend.

- Chỉ dùng google.script.run.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào ở cả frontend và backend.

- Chống formula injection khi ghi vào Google Sheet.

- Dùng LockService khi ghi dữ liệu.

- Không đọc toàn bộ Sheet nếu không cần.

- Dùng CacheService cho danh mục kỹ thuật.

- Có xử lý lỗi rõ ràng.

- Không dùng eval.

- Không tin dữ liệu gửi từ trình duyệt.

### 10. Quy tắc cập nhật thiết kế

Các giá trị sau phải chỉnh được trực tiếp trong Google Sheet mà không cần deploy lại:

- giới hạn sụt áp;

- hệ số dự phòng;

- số tuyến song song tối đa;

- dòng cho phép cáp;

- hệ số nhiệt độ;

- hệ số nhóm;

- danh mục ống;

- danh mục MCCB;

- quy tắc dây PE;

- tỷ lệ lấp đầy;

- tiền tố mã tuyến;

- danh sách dự án.

## Yêu cầu đầu ra

Hãy trả đầy đủ mã nguồn, không viết mã giả.

Trình bày lần lượt:

- Danh sách sheet cần bổ sung hoặc thay đổi.

- Cấu trúc cột cho từng sheet.

- Toàn bộ mã Code.gs.

- Toàn bộ mã Index.html.

- Toàn bộ mã Styles.html.

- Toàn bộ mã JavaScript.html.

- Toàn bộ appsscript.json.

- Hướng dẫn triển khai.

- Checklist kiểm thử.

- Các điểm cần kiểm tra kỹ thuật trước khi dùng thực tế.

Khi sửa mã hiện có, phải giữ nguyên Spreadsheet ID:

1TD2JsMVwRk0KXUCPbtRiKF4UePzfyiw5LX5FKzJwlHU